- 1. Joncțiunea p-n este regiunea (sau interfața) dintre două tipuri de material semiconductor unul de tip p și altul de tip n în interiorul aceluiași cristal semiconductor.

- 2. La frontiera joncţiunii, electronii difuzează din partea n în partea p şi se recombină cu golurile de aici şi, în acelaşi timp, golurile din partea p difuzează în partea n şi se recombină cu electronii de aici.

- 3. În consecinţă se formează o regiune sărăcită de purtători, în care nu există nici electroni liberi, nici goluri libere.

4. În absența unei tensiuni aplicate din exterior,

- - o parte din golurile libere ale regiunii p (aflate în zona de vecinătate), difuzează în regiunea n , unde se recombină cu electronii;

- - o parte din electronii liberi ai regiunii n (aflați în zona de vecinătate), difuzează în regiunea p , unde se recombină cu golurile.

5.Prin plecarea golurilor în regiunea n și a electronilor în regiunea p, vor apărea în cele două regiuni sarcini electrice spațiale de semn opus (constituite din acceptori și donori ionizați).

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%%%%%%%%%%%%%%%%

- La recombinarea electron-gol se eliberează o cuantă de energie - un foton.

- Prin urmare, pentru a face un semiconductor să radieze este necesar să susţinem recombinarea electron-gol.

- Prin urmare trebuie furnizată energie din exterior pentru a învinge această barieră a tensiunii de sărăcire. Această tensiunea exterioară, numită tensiune directă de polarizare, V,  trebuie să fie mai mare decît U dioda

- Recombinarea generatoare de caldură se numeşte neradiativă, în timp ce recombinarea generatoare de lumina se numeşte radiativă.

- La construcţia structurii semiconductoare nu se utilizează siliciu sau germaniu deoarece se încălzesc şi nu emit bine lumină.

- Tensiunea directă (U diode ) – reprezintă tensiunea ce trebuie aplicată la bornele LED-ului pentru ca acesta să emită radiaţii luminoase. Valoarea acestei tensiuni variază între 1,6 V şi 4,5 V, în funcţie de culoarea luminii emise.

- . La identificarea vizuală ANODUL (+) este terminalul mai lung sau mai subţire.

- Dacă capsula este rotundă şi prezintă o teşitură, în dreptul teşiturii este CATODUL (-).